- 自由炮（柴油）旅居车配置表

| 车型信息 | 车辆型号 | 公告批次 | 发动机型号 | 发动机型式 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 排量(L) | 功率/转速（kw/rpm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LZR5031XLJCCE61 |  | GW4D20M | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 | 400 /1500-2500 | 1.996 | 120/3600 |
| 基本参数 | 长（mm） | 5990 |  | 燃油 | 柴油 | 排放标准 | 国Ⅵ |
|  | 宽（mm） | 2190 |  | 油箱容积（L） | 80 | 额定载客（人） | 6 |
|  | 高（mm） | 3030 |  | 最高车速km/h | 120 | 轴距(mm) | 3470 |
|  | 四驱系统 | TOD智能四驱系统 |  | 整备质量(kg) | 3042 |  |  |
|  | 最小离地间隙(mm) | 227 |  | 最大总质量(kg) | 3450 |  |  |
|  | 轮距前/后(mm) | 1580/1710 |  | 接近角/离去角(°) | 29°/ 21° |  |  |
|  | 底盘厂家 | 长城汽车股份有限公司 |  | 准拖挂车总质量(kg) | 2500 |  |  |

| 项目 |  | 配置描述 | 款式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 冲锋款 | 劲旅款 |
|  |  |  | 32.88万 | 36.18万 |
| 底盘配置 | - 底盘 | - 长城炮商用版房车专用底盘 | ● | ● |
|  | - 悬架 | - 前双叉臂+后板簧悬架 | ● | ● |
|  | - 制动系统 | - 四轮盘式制动 | ● | ● |
|  | - 安全气囊 | - 双安全气囊、侧气囊 | ● | ● |
|  | - 差速锁 | - 中央差速器；后桥电控式差速锁 | ● | ● |
|  | - 辅助系统 | - 采埃孚8AT | ● | ● |
|  |  | - 定速巡航 | ● | ● |
|  |  | - 多功能方向盘 | ● | ● |
|  |  | - 车机手机互联+导航（GPS+北斗）+MP5+倒车影像 | ● | ● |
|  |  | - 胎压监测 | ● | ● |
|  |  | - ABS+EBD+TCS（牵引力控制）+RMI（防侧翻系统）+ESC（车身电子稳定控制系统） | ● | ● |
|  |  | - 倒车雷达 | ● | ● |
|  |  | - 9寸彩色液晶显示屏 | ● | ● |
|  |  | - 右前盲区可视 | ● | ● |
|  |  | - 流媒体后视镜 | ● | ● |
|  | 正副司机椅形式 | 真皮座椅 | ● | ● |
|  |  | 主驾驶座椅6向电动可调 副驾驶座椅4向电动可调 | ● | ● |
| 基础配置 | 内饰系统 | - 简约灰家具配色 | ● | ● |
|  |  | 仿实木地板革 | ● | ● |
|  |  | - 对坐沙发 | ● | ● |
|  |  | - 升降小桌带扩展桌面 | ● | ● |
|  |  | 顶置双人床私密拉帘 | ● | ● |
|  |  | 顶置双人床+卡座拼床 | ● | ● |
|  | 外饰系统 | 房车专用两点式乘客门 +隐藏式纱门 | ● | ● |
|  |  | 上下车扶手 | ● | ● |
|  |  | 乘客门电动踏步 | ● | ● |
|  |  | 驾驶室侧踏 | ● | ● |
|  |  | - 双层保温外推窗 | ● | ● |
|  |  | - 外置操作台 | ● | ● |
|  |  | - 驻车支腿 | ● | ● |
|  | 电器系统 | 导航一体机； | ● | ● |
|  |  | - 触摸机械双控开关 | ● | ● |
|  |  | 24英寸液晶电视+高档音柱 | ● | ● |
|  |  | 3kW逆变器 | ● | ● |
|  |  | 电源总开关；电路保护装置；外接市电接口 | ● | ● |
|  |  | 阅读灯；车内氛围灯；车外遮阳篷灯带 | ● | ● |
|  |  | 10m外接电源线 | ● | ● |
| 基础配置 | 暖风、热水系统 | 进口加热器+驻车暖风暖水系统 | ○ | ● |
|  | 卫生间换气系统 | 卫生间双向换气扇 | ● | ● |
|  | 生活设施 | 电磁炉 | ● | ― |
|  |  | 带盖水槽、折叠水龙头 | ● | ― |
|  |  | 室内灶具+燃气系统（减压安全阀） | ― | ● |
|  |  | 微波炉 | ○ | ● |
|  |  | 外置水龙头 | ● | ● |
|  |  | 淋浴系统 | ● | ● |
|  |  | 220V插座；12V插座 | ● | ● |
|  | 水路及卫生间系统 | 独立卫生间：淋浴花洒,毛巾杆, 穿衣镜,卫浴帘,卫生间内洗手盆 | ● | ● |
|  |  | 固定坐便器 | ● | ● |
|  |  | 智能水泵，车外加水口 | ● | ● |
|  |  | 150L净水箱，50L灰水箱+手动排污阀 | ● | ● |
|  | 天窗 | 前部带遮光帘式全景房车天窗 | ● | ● |
|  |  | 中部带遮光帘式换气天窗 | ● | ● |
|  | 遮阳篷 | 进口手动遮阳篷（带支腿） | ● | ● |
|  | 生活电瓶 | 长城蜂巢能源560AH房车专用锂电池 | ○ | ● |
|  |  | 2块120AH生活专用免维护电瓶 | ● | ― |
|  | 空调 | 房车专用顶置变频空调 | ― | ● |
|  |  | 国产房车专用顶置空调 | ● | ― |
|  |  | 生活区行车冷风系统 | ● | ● |
|  | 冰箱 | 房车专用152L冰箱 | ○ | ○ |
|  |  | 房车专用85L冰箱 | ● | ● |
|  | 车外炉灶 | 抽拉炉灶(不配液化气罐)+液化气报警器 | ○ | ● |
|  | 太阳能板 | 300W太阳能电池板 | ○ | ● |
|  | 拖车杠 | 不带拖车球 | ● | ● |
|  | 储物仓 | 贯通式储物仓 | ● | ● |
| 选装配置 | 选装项目 | 进口变频房车专用顶置空调 +3500元 |  |  |
|  |  | 长城蜂巢能源560AH房车专用锂电池 +21840元 |  |  |
|  |  | 长城蜂巢能源840AH房车专用锂电池 +32760元 |  |  |
|  |  | 抽拉炉灶(不配液化气罐) +2500元 |  |  |
|  |  | 进口房车专用152L冰箱 +3500元 |  |  |
|  |  | 微波炉 +800元 |  |  |
|  |  | 进口加热器+驻车暖风暖水系统 +8000元 |  |  |
|  |  | 300W太阳能电池板 +4000元 |  |  |
|  |  | 洗衣机 +5000元 |  |  |
|  |  | 折叠扶梯 +2980元 |  |  |
| 备注 | ●标配 ○选装 ―没有 |  |  |  |

厂家有权对以上参数进行更改，恕不另行通知。                                                   执行日期：2021年9月30日起

附件.平面布局（仅供参考）